Микрохолодильник контактный МХК-401

для контроля температуры точки росы

Микрохолодильник контактный МХК-401, был разработан инженерами челябинского предприятия ООО «Имэкко», и предназначен для проведения испытаний стеклопакетов. Микрохолодильник контактный МХК-401 должен прийти на смену прибору, использующемуся в настоящее время  и рекомендованному  стандартом ГОСТ 24866-99. Использование Микрохолодильника контактного МХК-401, позволит предприятиям упростить и автоматизировать процесс проведения  таких испытаний и не зависеть от поставок двуокиси углерода (сухого льда).

Микрохолодильник контактный МХК-401 был испытан и аттестован ведущей научно-исследовательской организацией стекольной промышленности России и СНГ ОАО «ГИС»,  и рекомендован к применению для контроля температуры точки росы для стеклопакетов общестроительного назначения в соответствии с  требованиями ГОСТ 24866-99

Микрохолодильник представляет собой два модуля:

- охладитель с водяным теплообменником и контактным диском;

- блок питания с устройством контроля и установки значений температуры.

Основные характеристики Микрохолодильника:

- холодопроизводительность					15 Вт (при -50С)

- диапазон регулирования температуры				-55…-20С.

- диапазон измерения температуры				-55…+70С.

- основная погрешность установки

температуры на контактном диске 				1,5С.

- время выхода на режим						10 мин

- расход охлаждающей воды					0,01…0,1 л/с

- температура охлаждающей воды				+1…20 С.

- продолжительность работы, ч					не ограничена

- электропитание							220 В, 50 Гц

- потребляемая мощность						300 Вт

- вес охладителя							1 кг

- вес блока питания							2 кг

Проведение испытаний стеклопакетов на контроль температуры точки росы микрохолодильником МХК-401, остается подобным методу, указанному в ГОСТ 24866-99.

Микрохолодильник позволяет проводить испытания при любом положении образца – горизонтальном, вертикальном, наклонном, а так же ни только на образцах в лаборатории, но и на готовых стеклопакетах, установленных на объектах.

Для получения информации и заказа прибора обращайтесь:

454090, Россия, Челябинск, проспект Ленина 35-250

Тел/факс: +7 3512 657683, +7 3512 657672