Kontaktmikrocooler MXK-401

fur Temperaturkontrolle des Taupunktes bestimmt

Der Kontaktmikrocooler MXK-401 wurde von den Ingenieuren des Tscheljabinsker Betriebs GmbH «Imecco» ausgearbeitet und ist fur Versuchsdurchfuhrung der Glaspakete, fur Temperaturkontrolle des Taupunktes bestimmt. Der Kontaktmikrocooler MXK 401 mu? an die Stelle des Gerats kommen, das zur Zeit verwendet und durch Standard GOST 24866 99 empfohlen wird. Die Anwendung des Kontaktmikrocooler MXK-401 erlaubt den Betrieben, den Proze? von Durchfuhrung solcher Versuche zu vereinfachen und zu automatisieren und von den Lieferungen des Kohlendioxides (trockenen Eises) nicht abzuhangen.

Der Kontaktmikrocooler MXK-401 war von der fuhrenden wissenschaftlichen Forschungsorganisation der Glasindustrie  Ru?lands und GUS OAO «GIS» gepruft und zur Anwendung fur Temperaturkontrolle des Taupunktes der Glaspakete der Gemeinbauverwendung entsprechend der Forderungen GOST 24866 99.

Der Kontaktmikrocooler stellt 2 Moduln dar:

- Kuhlgerat mit Wasserwarmetauscher und Kontaktdisk;

- Speiseanlage (Speiseblock) mit Einrichtung der Kontrolle und der Montage der Temperaturwerte;

Hauptcharakteristiken des Kontaktmikrocooler:

- Kalteleistungsfahigkeit					15 W (bei -50°C)

- Umfang der Temperaturregulierung				-55...-20°C

- Umfang der Temperaturmessung				-55...+70°C

- Hauptfehler der Temperaturanlage

auf dem Kontaktdisk						1,5°C

- Ertragszeit auf Regime					10 Min.

- Verbrauch des Kuhlwassers					0,01... 0,1

- Temperatur des Kuhlwassers				+1... 20°C

- Arbeitsdauer, Stunden					unbegrenzt

- elektrische Speisung						220V, 50Hz

- Verbrauchskapazitat						300 W

- Gewicht der Cooler						1 kg

- Gewicht der Speiseanlage					2 kg.

Die Versuchsdurchfuhrung von Glaspaketen zur Temperaturkontrolle des Taupunktes mit dem Kontaktmikrocooler MXK-401 bleibt gleich der Methode, gezeigt in GOST 24866 99 und European standard prEN 1279-2, Annex A.

Der Kontaktmikrocooler erlaubt die Versuchsdurchfuhrung in beliebiger Lage des Musters - horizontal, senkrecht, geneigt, sowie nicht nur mit den Mustern im Labor, sondern auch mit den fertigen Glaspaketen, aufgestellt in den Objekten.

Fur Information und Bestellung wenden Sie sich an:

454090 Ru?land, Tscheljabinsk, prospect Lenina 35-250

Tel/Fax: +7 3512 657683, +7 3512 657672

Ing. Viatcheslav Talankin

Oder  Dr. Alexander G. Tchesnokov (OAO “GIS” Moscow) in GPD 2003